Приходовский М.А.

Устройство усиления трёхмерной визуализации окружающей обстановки для объектов транспорта

ТУСУР, г. Томск

Как правило, визуальная оценка окружающих объектов вокруг самолёта производится непосредственно из кабины пилотов, при этом бывают случаи неверной оценки расстояний до объектов, что приводит к столкновениям. Несмотря на радиолокацию, ничто не заменит визуальной оценки местности, на которую осуществляется посадка, окружающей обстановки и ландшафта. Предлагается принципиально новое устройство, которое позволит улучшить визуальное восприятие и даст возможность видения пилотом миниатюрного трёхмерного макета ландшафта, над которым пролетает самолёт, в масштабе примерно 1:1000. Это улучшит безопасность и облегчит управление воздушными судами, особенно при полёте на малых высотах либо в горной местности. Устройство представляет собой стереоскоп с двумя вмонтированными жидкокристаллическими мониторами высокого разрешения, изображение на которые передаётся с двух видеокамер, расположенных на концах двух крыльев самолёта соответственно,  и предназначено для усиления визуального стереоэффекта при наблюдении пилотами окружающей обстановки с целью улучшения ориентирования в пространстве.

Считывание  изображений для правого и левого глаза происходит с видеокамер, расположенных на концах крыльев самолёта, и подаётся на миниатюрные жидкокристаллические экраны, объединённые в стереоскоп. За счёт передачи изображений в стереоскоп с двух видеокамер, расположенных на концах двух противоположных крыльев самолёта, максимально увеличивается стереобаза.  Так как расстояние между глазами человека около 6 см, то при размахе крыльев самолёта 60 метров достигается 1000-кратный стереоэффект при наблюдении окружающего ландшафта. Возникающий эффект приводит к тому, что объекты в реальном режиме времени видны в виде миниатюрного макета. Это поможет пилотам лучше ориентироваться в пространстве и оценивать расстояния до окружающих объектов, особенно при маневрировании и посадке в горной местности.

Устройство отличается от стереобинокля по следующим параметрам:

1. Данное устройство отличается от обычных стереобиноклей тем, что использует передачу информации не через линзы, а по каналам связи от двух видеокамер, удалённых друг от друга на любое расстояние, ограниченное лишь размерами транспортного средства, в связи с чем стереобаза увеличивается с десятков сантиметров до нескольких десятков метров.

2. В отличие от бинокля, происходит увеличение не размера изображения, а стереобазы.

Преимущества:

1. Автономность и независимость устройства от всех остальных навигационных систем систем самолёта, использовавшихся ранее.

2. Лёгкость монтажа и использования.

3. Устройство может использоваться на любых типах воздушных судов.

Кроме использования в авиации, возможно также использование на морских судах. В случае такой модификации, две видеокамеры необходимо устанавливать на двух концах вращающейся вокруг своей оси мачты. Для автомобильного транспорта подобная система не имеет смысла в связи с небольшими габаритами объектов и невозможностью значительно увеличить стереобазу.

Данное устройство не имеет аналогов, и по-видимому прежде не устанавливалось и не применялось в мировой авиации и на морском транспорте.